大同工大周辺における表層土壌の重金属汚染について
○○班　C06XXX 名字名前，C06XXX名字名前，C06XXX名字名前，

C06XXX名字名前，C06XXX名字名前，C06XXX名字名前，

C06XXX名字名前，C06XXX名字名前　　　　　　　　　　

[image: image1.wmf]表1(採取地点）

�@産業道路線路横、�T

�H白水公園 北 �T

�A産業道路線路横、�U

�I白水公園 県道36号側�

�B産業道路大江交差点

�J築地神社

�C宝公園

�K竜宮公園

�DＲ247 公園住宅沿い

�L竜宮インター ガード下�

�E大江緑地公園

�M宝生公園

�F滝春南公園

�N白水公園 北 �U

�G白水公園すべり台

�O白水公園 南 植込み

１．はじめに

　当研究室では、5年前から名古屋市南部地区を対象とし、表層土壌の重金属汚染を調査している。本年度は調査地点を大同工大周辺に絞り込み、汚染地点、汚染元素の相関、抽出法の比較および環境基準との比較を通じて、より詳細な汚染評価を実施した。
[image: image2.wmf]表2 要監視項目を超えた元素

深さ

溶出量

倍数

�H０〜１ｃｍ

0.0885

8.8

�H２〜５ｃｍ

0.0634

6.3

�N０〜１ｃｍ

0.0555

5.6

�N２〜５ｃｍ

0.049

4.9

�N草の土

0.0687

6.9

�O０〜１ｃｍ

0.0305

3.05

深さ

溶出量

倍数

�A０〜１ｃｍ

0.0413

20.7

�A2〜5ｃｍ

0.01639

8.2

�G０〜１ｃｍ

0.00827

4.1

�G２〜５ｃｍ

0.0926

46.3

�L草の土

0.00619

3.1

Ni（０．０１ｍｇ/ｌ）e

Ｓｂ（0.002ｍｇ/ｌ）

２. 採取場所の選定、採取方法

　過去の調査結果を参考にし、大同工大周辺の16地点を採取場所に選定した。採取場所を表１に示す。採取方法は、各地点の土壌を表層から0～１cm,2～5cm,10～20cmの深さで、砂場、草のある地点は表層から0～5cmの深さの土を5地点混合採取法で採取した。

[image: image3.wmf]表3　相関係数が高い元素の組み合せ�

表層のみ

全サンプル

0.9以上ﾝ

(Ni,Cd）

（Ｎｉ,Cｄ）

0.8以上j

（Ｎｉ,Cｄ,Ｐｂ）0

（Cｕ,Ｐｂ）

（Ａｓ,Ｐｂ）�

0.7以上j

（Cｒ,Ｎｉ）

（Cｒ,Ｎｉ,Cｄ,Ｐｂ）e

（Cｕ,Ｐｂ）

[image: image4.wmf]表4 最大自然界値の5倍を�

　　超えた地点と元素

地点、深さ

倍数

�@0〜1cm

6.65

�A0〜1cm

8.83

�B0〜1cm

12.00

�H0〜1cm

7.63

�@2〜5cm

9.13

�A2〜5cm

7.42

�B2〜5cm

7.92

�H2〜5cm

6.65

�N0〜1cm

7.53

�L草の土

5.92

�N草の土

6.27

地点、深さ

倍数

�@0〜1cm

6.15

�A0〜1cm

16.97

�B0〜1cm

15.94

�H0〜1cm

11.37

�A2〜5cm

14.24

�B2〜5cm

8.06

�H2〜5cm

10.95

�H10〜20cm

5.66

�L0〜１cmm

5.06

�N0〜1cm

8.30

�O0〜1cm

5.90

�O2〜5cm

7.47

�L草の土

26.82

地点、深さ

倍数

�A0〜1ｃｍ

53.2

�B0〜1cm

7.1

�A2〜5ｃｍ

18.5

�L草の土

8.7

Zn

Sb

Cr

[image: image5.emf]図1　大同工大周辺の表層土壌汚染マップ(Pb)

⑪

⑫

⑬

③

①

②

④

⑤

⑥

⑭

西

東

北

南

⑨⑮

⑯

⑩

⑧

⑦

大

３．分析方法

(a)0.1Ｎ塩酸抽出法:抽出液が弱塩酸の為、主として土壌の表面に弱く付着している重金属を抽出することができる。人為的汚染を検出するのに有効とされている。(b)1Ｎ塩酸抽出法：2002年5月に公布された土壌汚染対策法において定義された要措置レベルの公定抽出法、(c)精製水抽出法：環境基準の公定抽出法。汚染している土壌に雨水が浸み込み、地下水となって流れ出し、飲み水として人が摂取することを考慮して、環境基準が定められている。(d)中性子放射化分析法：土壌に中性子を照射して元素を放射化し、放出されるγ線を測定する。土壌が含有する元素の全量分析ができる。(a)～(c)の抽出法では、抽出液中の重金属濃度をICP質量分析器(YOKOGAWA,HP-4500)で定量した。測定元素はCr, Mn, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Pbの11元素である。

（このファイルのフォーマット＝字体，大きさなど＝に従ってください．詳細な説明は3ページ目にあります．）

（次のページにつづく）

（前のページからつづく）

４． 結果と考察　

(a)結果（実験別）： Cr,Mn,Ni,Cu,Mo,As,Sb,Pbの8元素は、0.1Ｎ塩酸抽出法の元素溶出量よりも酸性度の強い1N塩酸抽出法の元素溶出量のほうが高濃度で検出された。Zn,Se,Cdはその逆の結果が得られた。As,Sb,Pbは0.1N塩酸抽出法の元素溶出量に比べて1N塩酸抽出法の元素溶出量のほうが、それぞれ約90倍、約100倍、約7000倍の溶出量を検出した。土壌について、0.1Ｎ塩酸抽出法によるPb溶出濃度のマップを図1に示す。円の直径の大きさが溶出濃度の高さに比例する。(b)考察：(1)基準との比較：全ての地点で土壌環境基準を下回った。過去の研究結果と同様に白水公園では各元素とも高い濃度を示したが、土壌環境基準を上回る元素はなかった。Pbも最大(⑧の2～5cm)で0.00386mg/lと環境基準の約1/3しか溶出されなかった。⑬の地点(国道23号竜宮インター)は、交通量が非常に多く粉じん濃度が高いため、重金属による汚染も深刻ではないかと予想していたが、土壌環境基準を上回る元素はなかった。

５. おわりに　

今年度の結果から、Niと多くの重金属との相関関係が強いことがわかった。それらの視点から排出源を調査するとともに、健康リスク評価や汚染対策についても検討する必要がある。国道23号沿いや白水公園の土壌汚染についてもさらなる調査が必要である。

参考文献

　1)大同工大卒業研究概要集(第21号) pp53～54(2001)、2)土壌の有害金属汚染、博友社、pp.32(1991) 、3)日本土壌肥料学雑誌 第59巻 第2号(1988)．
大同工大周辺における表層土壌の重金属汚染について

00C020　井川　慶　　00C030　矢野　輝弘　　　指導教員　星野　仙一


１．はじめに

　当研究室では、5年前から名古屋市南部地区を対象とし、表層土壌の重金属汚染を調査している。本年度は調査地点を大同工大周辺に絞り込み、汚染地点、汚染元素の相関、抽出法の比較および環境基準との比較を通じて、より詳細な汚染評価を実施した。
２. 採取場所の選定、採取方法

　過去の調査結果を参考にし、大同工大周辺の16地点を採取場所に選定した。採取場所を表１に示す。採取方法は、各地点の土壌を表層から0～１cm,2～5cm,10～20cmの深さで、砂場、草のある地点は表層から0～5cmの深さの土を5地点混合採取法で採取した。

３．分析方法

(a)0.1Ｎ塩酸抽出法:抽出液が弱塩酸の為、主として土壌の表面に弱く付着している重金属を抽出することができる。人為的汚染を検出するのに有効とされている。(b)1Ｎ塩酸抽出法：2002年5月に公布された土壌汚染対策法において定義された要措置レベルの公定抽出法、(c)精製水抽出法：環境基準の公定抽出法。汚染している土壌に雨水が浸み込み、地下水となって流れ出し、飲み水として人が摂取することを考慮して、環境基準が定められている。(d)中性子放射化分析法：土壌に中性子を照射して元素を放射化し、放出されるγ線を測定する。土壌が含有する元素の全量分析ができる。(a)～(c)の抽出法では、抽出液中の重金属濃度をICP質量分析器(YOKOGAWA,HP-4500)で定量した。測定元素はCr, Mn, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Pbの11元素である。

４． 結果と考察　

(a)結果（実験別）： Cr,Mn,Ni,Cu,Mo,As,Sb,Pbの8元素は、0.1Ｎ塩酸抽出法の元素溶出量よりも酸性度の強い1N塩酸抽出法の元素溶出量のほうが高濃度で検出された。Zn,Se,Cdはその逆の結果が得られた。As,Sb,Pbは0.1N塩酸抽出法の元素溶出量に比べて1N塩酸抽出法の元素溶出量のほうが、それぞれ約90倍、約100倍、約7000倍の溶出量を検出した。土壌について、0.1Ｎ塩酸抽出法によるPb溶出濃度のマップを図1に示す。円の直径の大きさが溶出濃度の高さに比例する。(b)考察：(1)基準との比較：全ての地点で土壌環境基準を下回った。過去の研究結果と同様に白水公園では各元素とも高い濃度を示したが、土壌環境基準を上回る元素はなかった。Pbも最大(⑧の2～5cm)で0.00386mg/lと環境基準の約1/3しか溶出されなかった。⑬の地点(国道23号竜宮インター)は、交通量が非常に多く粉じん濃度が高いため、重金属による汚染も深刻ではないかと予想していたが、土壌環境基準を上回る元素はなかった。

５. おわりに　

今年度の結果から、Niと多くの重金属との相関関係が強いことがわかった。それらの視点から排出源を調査するとともに、健康リスク評価や汚染対策についても検討する必要がある。国道23号沿いや白水公園の土壌汚染についてもさらなる調査が必要である。

参考文献

　1)大同工大卒業研究概要集(第21号) pp53～54(2001)、2)土壌の有害金属汚染、博友社、pp.32(1991) 、3)日本土壌肥料学雑誌 第59巻 第2号(1988)、
1/112500




















タイトル：


MSゴシック11ポイント


センタリング





一行あけ





右揃え





一行あけ








右余白


15mm





1/112500











図1　大同工大周辺の表層土壌汚染マップ(Pb)





学籍番号：半角英文字フォント 10ポイント


氏名：MS明朝 10ポイント





直径1mmで溶出濃度2.8mg/kg





左余白


15mm





３コマあけ





上余白


18mm





タイトルは


センタリング


（横幅の中央に）





下余白


18mm





２コマあけ





文字数・行数（字送り・行送り）の設定：


字間（字送り）：10.5pt，行間（行送り）：16pt，1行文字数：48字（全角），1ページ行数：46行





本文：MS明朝　10ポイント


（数値等は半角英数字フォント 10ポイント）





1/112500








章タイトル：�MSゴシック 10ポイント





図1　大同工大周辺の表層土壌汚染マップ(Pb)





直径1mmで溶出濃度2.8mg/kg





1/112500











